山东味天食品科技有限责任公司味天食品加工项目竣工

环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2024年10月13日，山东味天食品科技有限责任公司在公司会议室组织召开了公司味天食品加工项目竣工环境保护验收会议。验收工作组由建设单位-山东味天食品科技有限责任公司、验收监测单位-山东科源检测技术有限公司、验收报告编制单位-肥城市山清环保技术服务中心及技术专家（名单附后）组成。验收组听取了该项目环境保护执行情况和竣工验收监测情况的汇报，查看了现场，核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设的基本情况

山东味天食品科技有限责任公司位于泰安市肥城市桃园镇中国泰山宇希食品生态产业园A-25，投资6000万元，其中环保投资30万元，利用肥城宇希置业有限公司厂房进行装修改造，购置和面机、、压面机、洗菜机、切菜机、拌馅机、切肉机、绞肉机、水饺机、馄饨机等主要生产设备，建设3条加工生产线，建成后年生产速冻水饺600吨和馄饨200吨。

2022年7月，山东味天食品科技有限责任公司委托山东山明环境服务有限公司编制完成《山东味天食品科技有限责任公司味天食品加工项目环境影响报告表》，2022年7月28日，泰安市生态环境局肥城分局以“泰肥环境审报告表〔2022〕39 号”对本项目予以审批。项目劳动定员20人，仅昼间运行，平均每天运行8小时，年运行约300天。项目实际投资5000万元，其中环保投资20万元，于2022年9月开工建设，于2024年8月完成主体工程及其配套环保设施的建设，并调试。公司于2024年6月28日申请排污许可证。

山东科源检测技术有限公司于2024年8月对本项目进行了现场勘测和查阅资料，认为其工程建设和运行情况能够满足验收监测的要求，基本符合验收监测要求，于2024年8月23、24日开展现场监测工作，验收监测期间，项目各环保设施运行正常，具备环境保护竣工验收监测条件。肥城市山清环保技术服务中心编制了竣工环境保护验收报告表。

二、工程变动情况

项目环评与实际建设一致，无变动。

三、环境保护设施建设情况

- 1、废水

- 项目生活污水采用化粪池处理，清洗废水采用隔油池处理，经预处理后的生活污水和清洗废水与软水制备浓水一同排入食品工业园的污水管网，进入肥城市泰西水处理有限公司化工产业园工业污水处理厂进行深度处理。

- 2、废气

- 项目主要为炒制油烟，废气收集后经静电油烟净化器处理后经楼顶1.5m高排气筒排放。

- 3、噪声

本项目噪声主要为和面机、、压面机、洗菜机、切菜机、拌馅机、切肉机、绞肉机、水饺机、馄饨机等设备运行时产生的噪声。采取隔声、减震、加强管理等措施后可有效缓解项目对声环境的影响。

4、固废

生活垃圾由环卫部门统一清运；废包装袋外售回收；软水制备废滤芯维护厂家回收处置。蛋壳菜叶残渣外售肥料生产企业回收利用；废油脂收集后委托具备资质的油脂处置单位回收处置。

四、环保设施调试效果及工程建设对环境的影响

验收监测期间，生产及环保设施运行正常。

- 1、废气

- 验收监测期间：车间油烟最大排放浓度为0.216mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2小型饮食业单位的油烟最高允许排放浓度要求（1.5mg/m3）。

- 废水

项目污水总排口污水CODCr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、溶解性总固体最大日平均排放浓度分别为189mg/L、64.5mg/L、11.1mg/L、1.88mg/L、39.4mg/L、1154.3mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4及肥城市泰西水处理有限公司化工产业园工业污水处理厂进水水质要求。

- 噪声

检测期间，厂界噪声昼间监测值在56.8-58.5dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准昼间标准。

4、固体废物

生活垃圾由环卫部门统一清运；废包装袋外售回收；软水制备废滤芯维护厂家回收处置。蛋壳菜叶残渣外售肥料生产企业回收利用；废油脂收集后委托具备资质的油脂处置单位回收处置。

- 5、企业采取了风险防控措施，对环境的影响较轻。

五、验收结论

项目环境保护手续齐全，在实施过程中能够按照环评及批复文件要求配套建设环境保护设施并采取了相应的污染防治措施，污染物能够达标排放，办理了排污许可证。符合建设项目竣工环保验收条件，验收合格。

六、修改要求

1、根据验收组意见修改验收监测报告相关内容；

补充油烟处理设施进口监测数据，说明去除效率；补充静电油烟净化器、排气筒、隔油池照片。

2、验收合格5日内，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，通过网站或其他便于公众知悉的方式依法向社会公开，向环保部门报送项目竣工验收材料；

3、加强污染设施运行管理，确保污染物稳定达标排放。积极配合并接受环保部门日常监督管理。如遇环保设施检修、停运等情况，要停止生产及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

附件：山东味天食品科技有限责任公司味天食品加工项目竣工环境保护验收组人员名单

验收组

2024年10月13日